武汉科技大学 2022 年机器人团队招新

电控组 笔试试题答题卡

姓名：肖俊杰	学号：202103401415	专业班级：电信2103

一、选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | A | A | D |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | B | A | A | C |

二、填空题

1、IIC,UART

2、TCON       IE     IP

3、局部变量     全局变量

4、APB2     512

5、

三、综合题

1、（工具使用）

带宽：低频信号可以很轻松进入示波器，但高频信号会收到衰减，当高频信号的频率到原来的1/√2（约等于0.707）的时候，这个频率为带宽。

采样率是单位时间内对信号进行采样的次数，采样率越高，单位时间内采样的点数越多，得到的结果越接近于真实值。

存储深度：示波器在采样得到波形后，放在存储中，通过内部的计算，之后输出到屏幕上，这块存储区为存储深度。

2、（程序设计）

void send(void)
{
//请在下方输入你的程序

char ui[]="Hello Robocon";

char i=0;

iic_start();

iic_write_byte(0x10);

iic_wait_ack();

iic_write_byte(0x0A);

iic_wait_ack();

for (i=0;i<14;i++)

{

iic_write_byte(ui[i]);

iic_wait_ack();

}

iic_stop();

}

//自定义函数请输入在下方（如果必要）

3、（电路设计）

4、（C语言程序综合素养）

//修改后的程序如下

#include <stdio.h>

void* find_char(char string[1], unsigned char alph)

{

if (string == NULL)

{

printf("Input Error!\n");

return NULL;

}

for (; *string != '\0'; string++)

{

if (*string == alph) {

return string;

}

}

return NULL;

}

int main(void)

{

char str[] = "Hello Robocon!";//原代码为char *str = "Hello Robocon!";

//问题：常量字符串不能被更改

char* arr = (char*)find_char(str, 'o');

printf("before:%s", str);

if (arr == NULL) {

printf("Error!\n");

return -1;

}

str[1] = 'p';

*arr = 'p';

printf("After:%s", str);

return 0;

}

//输出结果为：before:Hello Robocon!After:Hpllp Robocon!

四、附加题（选做）

五、思考题

- 请谈谈你对这个比赛的认知及你想通过这个比赛得到什么。

我希望通过这个比赛能把所学的知识发挥出来，并且想学到课堂以外的知识，增长见识，希望在团队的带领下，指出错误，并收获团队间的友谊，团队精神等，结识不同的人，遇到不一样的事，丰富自己，知道自己有哪些方面不足，并加以改正。

- 你希望自己在团队中扮演怎样的角色？

希望在团队中做一名技术员，能解决未知的问题，多学习。

- 你期待加入武汉科技大学大学 Robocon 团队的初衷是什么？

对机器人方面感兴趣，对rc比赛的憧憬，想要知道机器人以及如何运行的。

- 你对机器人行业未来的发展前景有什么见解？

随着时代的发展，机器人因为其智能化，自动化等，具有可靠性高，工作时间长等特点，会逐步承担人的许多工作，尤其是产品的生产上。能提高产品的质量，保障人身安全，提高生产率，降低生产成本等等。在未来，机器人会朝着多元化的发展，不再拘泥于工业生产上面，功能会变得越来越多，会成为人们的帮手，助力。

- 介绍一下最近在学校规定课程之外通过读书或者看网上的资料学到的一项技术知识。

学了stm32的标准库，知道了端口在配置前需要知道该端口连在那些总线上，需要开启对应的时钟，有些端口需要配置结构体初始化，知道了上拉输入，下拉输入等等。